RAISE3D E2CF

Imprimante 3D FFF IDEX - Fibres de carbone et matériaux composites haute performance

Réf. E2CF · Raise3D Technologies · 9 parties · 55 composants · 18 actions de maintenance

| 330×240×240 mm Volume (mono ext.) | 295×240×240 mm Volume (dual ext.) | 300 °C Temp. buse max | 110 °C Temp. plateau max | 30–150 mm/s Vitesse impression |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hauteur de couche : 0,1–0,25 mm

# 1. Légende des codes

Découpage fonctionnel en 9 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. EXT-01 pour la tête IDEX gauche, FIL-01 pour la dry box gauche).

| Code | Partie / Sous-système | Description |
| --- | --- | --- |
| MEC | Structure mécanique | Châssis aluminium, capot, plateau, portes et fixations |
| EXT | Extrusion / Têtes d'impression | Système IDEX, extrudeurs direct drive, buses SiC, hotend V4P |
| AXE | Axes et guidage | Axes X/Y/Z, rails linéaires, courroies, vis à billes Z, moteurs |
| PLT | Plateau chauffant | Plateau flexible BuildTak, chauffage silicone, nivellement auto |
| ELC | Électronique / Commande | Carte mère, alimentation 24 V / 350 W, écran RaiseTouch, câblage |
| SEC | Sécurité / Capteurs | Capteur de fin de filament, capteur optique nivellement, caméra |
| FIL | Filaments / Boîtes sèches | Dry box scellées, capteurs humidité, guide-tube, support bobines |
| LOG | Logiciel / Connectivité | ideaMaker, RaiseCloud, firmware, Wi-Fi / LAN / USB, mises à jour |
| OPT | Options et périphériques | Cabinet, buses supplémentaires, filaments industriels, accessoires |

# 2. Découpage par sous-système

## [MEC] Structure mécanique

Châssis aluminium tout-métal, enceinte fermée, filtre HEPA intégré, fixations

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| MEC-01 | Châssis aluminium | Structure porteuse tout-métal, rigidité élevée pour précision dimensionnelle |
| MEC-02 | Capot supérieur et parois | Enceinte fermée réduisant les courants d'air et maintenant la température ambiante |
| MEC-03 | Porte avant / panneau d'accès | Porte d'accès pour chargement pièces et maintenance quotidienne |
| MEC-04 | Panneau latéral droit / gauche | Parois latérales supportant les boîtes sèches et les connecteurs filament |
| MEC-05 | Pied antivibration | Patins stabilisateurs réduisant les vibrations et le bruit (< 50 dB) |
| MEC-06 | Filtre HEPA intégré | Filtration des nanoparticules et COV émis pendant l'impression |
| MEC-07 | Visserie / fixations | Ensemble de boulonnerie, écrous et inserts structure |

## [EXT] Extrusion / Têtes d'impression IDEX

Deux extrudeurs direct drive indépendants, buses SiC, engrenages acier trempé, hotend V4P 300 °C

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| EXT-01 | Tête d'impression gauche (IDEX) | Extrudeur gauche indépendant - impression principale ou copie miroir |
| EXT-02 | Tête d'impression droite (IDEX) | Extrudeur droit indépendant - matière de support ou impression dupliquée |
| EXT-03 | Engrenages acier trempé (dual drive) | Paire d'engrenages haute dureté profilés pour maintien filament CF sans glissement |
| EXT-04 | Buse carbure de silicium (SiC) Ø0,4 mm | Buse résistante à l'abrasion des fibres de carbone, conductivité thermique élevée |
| EXT-05 | Buse SiC Ø0,6 mm (disponible) | Buse plus large pour débits élevés avec filaments chargés fibres |
| EXT-06 | Buse SiC Ø0,8 mm (disponible) | Buse grande ouverture pour pièces techniques à remplissage dense |
| EXT-07 | Hotend V4P | Bloc chauffe-tout-métal, Tmax 300 °C, compatible matériaux hautes températures |

## [AXE] Axes et guidage

Rails linéaires X (×2 indépendants), Y, vis trapézoïdales Z synchrones, moteurs pas à pas dédiés

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| AXE-01 | Axe X gauche (chariot extrudeur G) | Rail linéaire et courroie GT2 - déplacement indépendant tête gauche |
| AXE-02 | Axe X droit (chariot extrudeur D) | Rail linéaire et courroie GT2 - déplacement indépendant tête droite |
| AXE-03 | Axe Y (plateau) | Rail et courroie GT2 pilotant le déplacement avant-arrière du plateau |
| AXE-04 | Axe Z (vis trapézoïdale) | Deux vis trapézoïdales synchrones pilotant la montée/descente du plateau |
| AXE-05 | Moteur pas à pas axe X-G | Moteur NEMA dédié déplacement tête gauche |
| AXE-06 | Moteur pas à pas axe X-D | Moteur NEMA dédié déplacement tête droite |
| AXE-07 | Moteur pas à pas axe Y | Moteur NEMA pilotage axe Y |
| AXE-08 | Moteurs pas à pas axe Z (×2) | Paire de moteurs NEMA synchronisés pour l'axe Z |

## [PLT] Plateau chauffant

Plateau flexible BuildTak magnétique, chauffage silicone 110 °C, nivellement automatique mesh

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| PLT-01 | Plateau acier flexible (BuildTak) | Plateau magnétique flexible avec surface BuildTak - démoulage facile par flexion |
| PLT-02 | Élément chauffant silicone | Chauffage uniforme du plateau jusqu'à 110 °C (silicone haute performance) |
| PLT-03 | Thermistance plateau | Capteur de température NTC pour régulation PID du plateau |
| PLT-04 | Système de nivellement automatique | Capteur optique haute précision + maillage (mesh leveling + flatness detection) |
| PLT-05 | Plateau support (aluminium) | Plaque aluminium portant l'élément chauffant et le plateau flexible |

## [ELC] Électronique / Commande

Carte mère 32 bits, alimentation 24 V/350 W, écran RaiseTouch 7", LED, Wi-Fi/LAN

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| ELC-01 | Carte mère (motion control) | Contrôleur de mouvement 32 bits gérant les 5 axes moteurs et les périphériques |
| ELC-02 | Alimentation 100–240 V / 24 V DC 350 W | Alimentation universelle AC/DC, commutation automatique tension secteur |
| ELC-03 | Écran tactile RaiseTouch 7" | Interface opérateur couleur : statut, fichiers, utilitaires, alertes |
| ELC-04 | Bouton économie d'énergie / redémarrage | Appui court : veille écran/LED ; appui long 10 s : redémarrage machine |
| ELC-05 | LED d'éclairage intérieur | Barre LED éclairant l'enceinte pour surveillance visuelle et caméra |
| ELC-06 | Module Wi-Fi / LAN | Connectivité réseau pour envoi de fichiers, monitoring RaiseCloud |
| ELC-07 | Câblage général et gaines | Câblage inter-composants, chaînes porte-câbles et connecteurs |

## [SEC] Sécurité / Capteurs

Capteurs fin de filament, nivellement optique, caméra RaiseCloud, reprise coupure, fins de course

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Capteur fin de filament (gauche) | Détection rupture / fin bobine extrudeur gauche - pause automatique |
| SEC-02 | Capteur fin de filament (droit) | Détection rupture / fin bobine extrudeur droit - pause automatique |
| SEC-03 | Capteur optique nivellement auto | Sonde haute précision pour calibration plateau et détection planéité |
| SEC-04 | Caméra intégrée (RaiseCloud) | Surveillance visuelle temps réel de l'impression, accessible à distance |
| SEC-05 | Détection coupure secteur | Reprise d'impression automatique après coupure électrique (power resume) |
| SEC-06 | Fins de course axes X/Y/Z | Butées électriques de référencement (home) et limites mécaniques |

## [FIL] Filaments / Boîtes sèches

Dry boxes scellées (×2), gel de silice, guide-tubes PTFE, bobines jusqu'à 3 kg

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| FIL-01 | Boîte sèche gauche (Dry Box) | Boîte scellée maintenant le filament gauche à l'abri de l'humidité (≤ 30 j) |
| FIL-02 | Boîte sèche droite (Dry Box) | Boîte scellée maintenant le filament droit à l'abri de l'humidité |
| FIL-03 | Plateau suspension bobine | Support intérieur permettant un déroulement filament sans résistance |
| FIL-04 | Guide-tube PTFE + connecteur rapide | Acheminement filament de la dry box vers l'extrudeur sans friction |
| FIL-05 | Sachets gel de silice | Absorbants d'humidité placés dans les dry boxes, à renouveler régulièrement |

## [LOG] Logiciel / Connectivité

ideaMaker slicer, profils OFP, RaiseCloud, firmware, Wi-Fi / LAN / USB, mises à jour

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| LOG-01 | Logiciel ideaMaker (PC/Mac) | Slicer propriétaire : profils validés, import STL/OBJ/3MF, gestion queues |
| LOG-02 | Bibliothèque profils filaments | Profils pré-réglés pour PA12 CF, PPA CF, PET CF, PLA, ABS, PETG… (OFP) |
| LOG-03 | Plateforme RaiseCloud | Supervision à distance, envoi fichiers, monitoring caméra, gestion flotte |
| LOG-04 | Firmware imprimante | Firmware embarqué contrôlant axes, températures, sécurités - MAJ USB/LAN |
| LOG-05 | Connectivité Wi-Fi / LAN / USB | Transfert fichiers .gcode/.data, accès distant, port USB clé / PC |
| LOG-06 | Mises à jour firmware | Mises à jour disponibles via Raise3D Download Center ou interface RaiseTouch |

## [OPT] Options et périphériques

Cabinet, RaiseShield, buses de rechange SiC, filaments industriels, accessoires

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| OPT-01 | Cabinet Raise3D (taille standard) | Meuble dédié avec rangement et protection de l'imprimante |
| OPT-02 | RaiseShield 1 an / 2 ans | Extension garantie couvrant composants électriques et mécaniques |
| OPT-03 | Buses SiC supplémentaires (Ø0,4/0,6/0,8) | Buses de rechange en carbure de silicium pour matériaux CF abrasifs |
| OPT-04 | Filaments industriels | Raise3D PA12 CF, PA12 CF+, PPA CF, PPA GF, PET CF, PETG ESD, matières support |
| OPT-05 | Kit nettoyage buses | Fils d'acier, outils de débouchage et nettoyage des buses |
| OPT-06 | Plaque flexible BuildTak de rechange | Plateau d'impression de remplacement (surface BuildTak magnétique) |