### IMPRIMANTE 3D INDUSTRIELLE

Arbre de Découpage Fonctionnel - Composants · Intervenants · Pannes

Technologie FDM / FFF - Enceinte fermée · NATO SPS - Universiapolis · Réf. IMP3D-FDF-2024 5 sous-systèmes · 24 composants · 8 types de pannes · 11 actions de maintenance préventive

| FDM / FFF | Enceinte fermée | 300 °C | 110 °C | ± 0,05 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie | Configuration | T° buse max | T° plateau max | Précision |

##### Identification de l'équipement

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Équipement | IMPRIMANTE 3D INDUSTRIELLE FDM / FFF - Enceinte fermée |
| Référence | IMP3D-FDF-2024 |
| Technologie | FDM / FFF (Fused Deposition Modeling) - Enceinte fermée |
| Financement | NATO SPS - Universiapolis (Université Internationale d'Agadir) |
| Sous-systèmes | 5 systèmes - 24 composants identifiés |
| Température buse max | 300 °C (selon hotend) - compatible PLA, ABS, PETG, PA, PC |
| Température plateau max | 110 °C standard - 120 °C avec isolation |
| Norme de référence | ISO 14224 - classification équipements et pannes |
| Document établi par | Service Maintenance - Universiapolis |
| Version / Date | Version 1.0 - Avril 2026 |

##### Logique de codification - Légende des codes

Chaque sous-système est identifié par un préfixe à 3 lettres suivi d'un numéro séquentiel sur 3 chiffres (ex. MEC-001, EXT-002, ELC-005). Le tableau ci-dessous présente les 5 sous-systèmes et leur domaine fonctionnel.

| Code | Système | Domaine fonctionnel |
| --- | --- | --- |
| MEC | Mécanique | Mouvement & structure - Rails, moteurs, courroies, vis à billes, plateau |
| EXT | Extrusion | Dépôt de filament - Extrudeur, hotend, buse, tube PTFE, sonde filament |
| ELC | Électronique | Contrôle & pilotage - Carte mère, écran IHM, drivers TMC, alimentation, capteurs |
| THR | Thermique | Chauffe & refroidissement - Bloc chauffe, thermistance, plateau chauffant, PID, ventilation |
| ENC | Enceinte | Châssis & caisson - Profilés aluminium, portes vitrées, filtration HEPA, éclairage LED |
| Format | [SYS]-[NNN] | Ex : MEC-001, EXT-002, ELC-005 - numérotation séquentielle par sous-système |

##### Arbre de découpage fonctionnel & Catalogue des composants

[MEC] - Mécanique - Mouvement & structure

Rails linéaires, moteurs NEMA, courroies GT2, vis à billes axe Z, plateau d'impression

| Code | Désignation | Description fonctionnelle | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| MEC-001 | Rails linéaires | Guidage de précision des axes X, Y et Z - type SBR ou HGR acier trempé | Lubrification graisse EP2 hebdomadaire |
| MEC-002 | Moteurs NEMA 17/23 | Moteurs pas à pas pilotant les axes - couple 0,4 à 3 Nm selon axe | Drivers TMC - subdivision 1/16 |
| MEC-003 | Courroies GT2 | Transmission toothed-belt GT2 axes X et Y - longueur selon modèle | Tension à vérifier mensuellement |
| MEC-004 | Vis à billes axe Z | Transmission linéaire axe Z - pas 4 ou 8 mm - acier traité | Précision ± 0,05 mm - anti-jeu |
| MEC-005 | Plateau (Build plate) | Surface d'impression - verre, PEI ou magnétique selon configuration | Nivellement automatique ABL |

[EXT] - Extrusion - Dépôt de filament

Extrudeur (cold-end), hotend & buse, tube PTFE, ventilateur hotend, sonde fin de filament

| Code | Désignation | Description fonctionnelle | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| EXT-001 | Extrudeur (cold-end) | Motoréducteur d'entrainement filament - direct drive ou Bowden | Couple > 3,5 kg·cm recommandé |
| EXT-002 | Hotend & buse | Bloc fonte, cartouche chauffe, buse laiton/acier - Ø 0,4 mm std | Remplacer buse toutes les 300–500 h |
| EXT-003 | Tube PTFE | Guide-filament PTFE Ø int. 2 mm - liaison cold-end / hotend | Capricorn PTFE conseillé > 230 °C |
| EXT-004 | Ventilateur hotend | Refroidissement radiateur cold-end - 24 V / 40 × 40 mm | Fonctionnement permanent obligatoire |
| EXT-005 | Sonde fin de filament | Détecteur optique ou mécanique signalant la rupture / fin bobine | Permet reprise après coupure |

[ELC] - Électronique - Contrôle & pilotage

Carte mère 32 bits, écran IHM tactile, drivers TMC, alimentation SMPS, capteurs et sonde ABL

| Code | Désignation | Description fonctionnelle | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| ELC-001 | Carte mère 32 bits | Contrôleur CNC principal - ARM Cortex-M4/M7 - firmware Marlin/Klipper | Mise à jour firmware trimestrielle |
| ELC-002 | Écran IHM tactile | Interface opérateur couleur - navigation menus, lancement impressions | Connexion SPI ou UART |
| ELC-003 | Drivers moteurs TMC | Pilotage silencieux moteurs (TMC2208/2209) - protection thermique | Réglage courant par UART ou vref |
| ELC-004 | Alimentation SMPS | Bloc alimentation à découpage 24 V / 30 A - protection surtension | Vérification tension annuelle |
| ELC-005 | Capteurs / Sonde ABL | BLTouch, CR Touch ou sonde inductif - cartographie plateau automatique | Compensation déformation plateau |

[THR] - Thermique - Chauffe & refroidissement

Bloc chauffe, thermistance / thermocouple, plateau chauffant, régulation PID, ventilateur pièce

| Code | Désignation | Description fonctionnelle | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| THR-001 | Bloc chauffe (heater) | Cartouche chauffante 24 V / 40 W montée dans bloc aluminium | Couple serrage 1,5 N·m max |
| THR-002 | Thermistance / TC | Sonde température NTC 100k ou thermocouple K - lecture PID | Remplacer si dérive > ± 5 °C |
| THR-003 | Plateau chauffant | Plateau silicone ou PCB 24 V / 200 W - Tmax 110 °C std | Isolation sous-plateau recommandée |
| THR-004 | Régulation PID | Algorithme PID firmware - stabilité ± 1 °C - auto-tuning | Relancer PID après remplacement hotend |
| THR-005 | Ventilateur pièce | Ventilateur radial 5015 / centrifuge - refroidissement couche imprimée | Vitesse pilotée par firmware (0–100 %) |

[ENC] - Enceinte - Châssis & caisson

Châssis aluminium profilé, portes vitrées, filtration HEPA + charbon actif, éclairage LED

| Code | Désignation | Description fonctionnelle | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| ENC-001 | Châssis aluminium | Profilés 2020/2040 - rigidité structurelle - facilite modifications | Vérifier serquerre après transport |
| ENC-002 | Portes vitrées | Panneaux polycarbonate ou verre trempé - confinement thermique | Joints d'étanchéité à inspecter |
| ENC-003 | Filtration HEPA | Filtre HEPA + charbon actif - capture nanoparticules et COV | Remplacer filtre toutes les 500 h |
| ENC-004 | Éclairage LED | Bandeau LED intérieur - 24 V - surveillance visuelle impression | Idéalement > 500 lux zone impression |