DOSSIER DE GESTION DE MAINTENANCE

Perceuse / Fraiseuse 3 Axes

TECHNODRILL - C.I.F Circuit Imprimé Français

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Équipement | PERCEUSE / FRAISEUSE 3 AXES TECHNODRILL |
| Référence | C11 000 / C11 020 |
| Fabricant | C.I.F - Circuit Imprimé Français, Bagneux (France) |
| Puissance broche | 900 W - 8 000 à 26 000 tr/min |
| Masse | 64 kg |
| Document établi par | Service Maintenance |
| Version / Date | Version 1.0 - Mars 2026 |

Découpage Fonctionnel  •  Codification  •  Intervenants  •  Types de Pannes  •  Plan de Maintenance  •  KPI  •  Fiche OPTIMAINT

# 1. Organisation & Découpage Fonctionnel

Le découpage fonctionnel est la première étape structurante de toute démarche GMAO. Il permet d'identifier chaque composant de la machine, de lui attribuer un code unique et de préparer le référentiel d'interventions.

## 1.1 Légende des codes

Découpage fonctionnel en 6 parties codifiées. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-01 pour la vis à billes X, BRO-01 pour la broche, ELC-01 pour la carte CPU).

| Code | Partie / Sous-système | Description |
| --- | --- | --- |
| MEC | Structure mécanique | Châssis porteur, table de travail, capot de protection, plateau martyr, fixations |
| AXE | Axes et guidage | Vis à billes X/Y/Z, guidages linéaires, fins de course, palpeur hauteur Z |
| MOT | Motorisation | Moteurs pas à pas 3 axes (400 pas/tr), microstepping 1/2 à 1/16 |
| BRO | Broche et outillage | Broche 900 W / 220 V, mandrin, outils de coupe, palpeur outil |
| ELC | Électronique / Commande | Carte CPU CNC, carte relais, alimentation, liaison RS232, arrêt d'urgence |
| LOG | Logiciel GALAAD 3 | Pilotage CNC, FAO intégrée, import formats CAO, mises à jour, sauvegardes |

## 1.2 Tableau des composants

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| MEC-01 | Bâti / Châssis porteur | Structure porteuse principale de la machine |
| MEC-02 | Table acier XC48 | Surface de travail rectifiée - planéité 0,05 mm - taraudage M6 |
| MEC-03 | Plateau martyr PVC | Contre-plaque sacrificielle 10 mm - 215×315 mm - protège la table |
| MEC-04 | Capot de protection | Aluminium + polycarbonate - coupe-circuit intégré à l'ouverture |
| MEC-05 | Bridage / fixations pièces | Brides, vis et dispositifs de serrage des pièces à usiner |
| MEC-06 | Visserie générale | Ensemble boulons, écrous et inserts de structure |
| AXE-01 | Vis à billes axe X | Transmission mouvement X - pas 4 mm - course 215 mm - réf TCVX |
| AXE-02 | Vis à billes axe Y | Transmission mouvement Y - pas 4 mm - course 360 mm - réf TCVY |
| AXE-03 | Vis à billes axe Z | Transmission mouvement Z - pas 4 mm - course 90 mm - réf TCVZ |
| AXE-04 | Guidages linéaires | Rails et douilles de guidage sans jeu des chariots X/Y/Z |
| AXE-05 | Fins de course X/Y/Z | Switches électromécaniques de référencement et sécurité - réf TCSW |
| AXE-06 | Palpeur axe Z (de série) | Mesure automatique de la hauteur outil - référencement Z |
| MOT-01 | Moteur pas à pas axe X | 400 pas/tour - microstepping 1/2 à 1/16 - pilotage déplacement X |
| MOT-02 | Moteur pas à pas axe Y | 400 pas/tour - identique axe X - pilotage déplacement Y |
| MOT-03 | Moteur pas à pas axe Z | 400 pas/tour - axe vertical broche - réf TCMT |
| MOT-04 | Accouplements / coupleurs | Liaison rigide moteur / vis à billes - transmission sans jeu |
| MOT-05 | Câbles moteurs | Liaisons électriques blindées entre drivers et moteurs |
| BRO-01 | Broche 900 W / 220 V | Broche principale à vitesse variable - 8 000 à 26 000 tr/min - réf EP106 |
| BRO-02 | Mandrin / Pince Ø3,17 mm | Serrage et centrage outils - capacité 3,17 à 8 mm - réf EP1061 |
| BRO-03 | Outils de coupe (fraises/forets) | Consommables d'usinage - Ø min selon matière |
| ELC-01 | Carte contrôleur 3 axes | Carte CPU CNC - pilotage des 3 moteurs pas à pas - réf TCCPU |
| ELC-02 | Carte relais broche | Gestion commandes ON/OFF broche et accessoires - réf TCRT |
| ELC-03 | Transformateur & alimentation | 220 V / 18 V AC - pont redresseur - condensateur 22 000 µF |
| ELC-04 | Liaison RS232 / PC | Connecteur DB9 - port COM1 - 9 600 bauds - pilotage GALAAD |
| ELC-05 | Arrêt d'urgence | Bouton coup-de-poing rouge face avant - coupure totale immédiate |
| LOG-01 | Logiciel GALAAD 3 (licence) | Licence pilotage CNC - import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / DXF |
| LOG-02 | Paramétrage & sauvegardes | Export et archivage des paramètres machine et profils GALAAD |
| LOG-03 | Mises à jour GALAAD | Mises à jour disponibles sur www.galaad.net |

Document extrait du Dossier de Gestion de Maintenance - Fablab Universiapolis Polytechnique - Etape 4 du plan projet GMAO (Analyse documentaire).