DOSSIER DE GESTION DE MAINTENANCE

FRAISEUSE CNC TPROD 6060

Machine de Fraisage CNC 3 Axes

PIPROD - www.piprod.net · Réf. TPROD-6060 · Norme ISO 14224

7 parties · 42 composants · 9 actions de maintenance préventive

# 1. Identification de l'équipement

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Équipement | FRAISEUSE CNC TPROD 6060 - 3 AXES |
| Référence | TPROD-6060 |
| Fabricant | PIPROD - www.piprod.net |
| Puissance broche | 1,5 kW à 2,2 kW - 0 à 24 000 tr/min |
| Dimensions utiles | 600 × 600 mm (XY) - Axe Z : 100 mm |
| Précision | ± 0,02 mm en positionnement |
| Norme de référence | ISO 14224 |
| Document établi par | Service Maintenance |
| Version / Date | Version 1.0 - Avril 2026 |

Découpage fonctionnel en 7 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-02 pour la vis à billes axe X, BRO-01 pour le moteur broche, ELC-01 pour le contrôleur CNC).

# 2. Légende des codes - Découpage fonctionnel

| Code | Partie / Sous-système | Description |
| --- | --- | --- |
| MEC | Structure mécanique | Châssis acier soudé, portique, table, pieds de niveau, visserie générale |
| AXE | Axes et guidage | Rails linéaires, vis à billes X/Y/Z, chariots, coupleurs, chaîne porte-câbles |
| MOT | Motorisation | Moteurs pas à pas NEMA23, drivers micro-pas, alimentation 36V/48V DC |
| BRO | Broche d'usinage | Moteur broche 1,5–2,2 kW, VFD, pince ER11/ER16, roulements, fraises |
| ELC | Électronique / Commande | Contrôleur CNC (MACH3/GRBL), boîtier DSP, arrêt d'urgence, capteurs fin de course |
| ASP | Aspiration / Sécurité | Aspirateur copeaux, tuyau flexible, bridage pièce, serre-joints, table T |
| LOG | Logiciel / Commande | Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC, post-processeurs, paramétrage et sauvegardes |

# 3. Catalogue des composants

## [MEC] Structure mécanique

Châssis acier soudé, portique, table de travail, capot de protection et fixations

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| MEC-01 | Bâti / Châssis acier soudé | Structure porteuse principale - acier soudé, rigidité élevée |
| MEC-02 | Portique axe X | Portique transversal supportant la broche et l'axe Z |
| MEC-03 | Colonne axe Z | Colonne verticale guidant la descente/montée de la broche |
| MEC-04 | Table de travail (plateau) | Plateau de travail avec rainures T pour bridage pièces |
| MEC-05 | Pieds de mise à niveau | Pieds réglables pour mise à l'horizontale et anti-vibration |
| MEC-06 | Capot de protection | Protection opérateur avec coupe-circuit à l'ouverture |
| MEC-07 | Visserie / fixations | Ensemble boulons, écrous, inserts de structure |

## [AXE] Axes et guidage

Rails linéaires SBR/HGR, vis à billes X/Y/Z, chariots, coupleurs et chaîne porte-câbles - précision ± 0,02 mm

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| AXE-01 | Rail linéaire axe X + chariot | Guidage précis en acier trempé - type SBR ou HGR - axe X |
| AXE-02 | Vis à billes axe X | Transmission linéaire X - Ø12–16 mm - pas 5–10 mm - ± 0,02 mm |
| AXE-03 | Rail linéaire axe Y + chariot | Guidage précis - axe longitudinal Y |
| AXE-04 | Vis à billes axe Y | Transmission linéaire Y - identique à l'axe X |
| AXE-05 | Rail linéaire axe Z + chariot | Guidage axe vertical Z - supporte la broche |
| AXE-06 | Vis à billes axe Z | Transmission linéaire Z - pas 5 mm - course 100 mm |
| AXE-07 | Coupleurs / accouplements | Liaison flexible moteur / vis à billes - compensation désalignement |
| AXE-08 | Chaîne porte-câbles | Gaine de protection et guidage des câbles moteurs et électriques |
| AXE-09 | Fins de course X/Y/Z | Capteurs électromécaniques de référencement et sécurité |

## [MOT] Motorisation

Moteurs pas à pas NEMA23, drivers micro-pas 1/16, alimentation 36V/48V DC - vitesse max 100 mm/s

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| MOT-01 | Moteur pas à pas axe X (NEMA23) | Pilotage déplacement X - couple 2,5–3 Nm - vitesse max 100 mm/s |
| MOT-02 | Moteur pas à pas axe Y (NEMA23) | Pilotage déplacement Y - identique axe X |
| MOT-03 | Moteur pas à pas axe Z (NEMA23) | Pilotage montée/descente broche - axe Z |
| MOT-04 | Drivers micro-pas | Commande moteurs avec subdivision de pas (1/8 ou 1/16) - 36–48 V |
| MOT-05 | Alimentation 36V / 48V DC | Bloc alimentation DC pour moteurs et électronique de commande |
| MOT-06 | Câbles moteurs blindés | Liaisons électriques anti-parasites entre drivers et moteurs |

## [BRO] Broche d'usinage

Moteur broche 1,5–2,2 kW refroidi par air, variateur de fréquence (VFD), pince ER11/ER16, roulements de précision

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| BRO-01 | Moteur broche 1,5–2,2 kW | Broche principale refroidie par air - 0 à 24 000 tr/min pilotée par VFD |
| BRO-02 | Variateur de fréquence (VFD) | Variateur pilotant la vitesse broche - codes erreur E001/E004/E007/E009 |
| BRO-03 | Pince de serrage ER11 / ER16 | Serrage et centrage des outils de coupe - faux-rond < 0,01 mm |
| BRO-04 | Roulements de broche | Roulements de précision - jeu radial nul - indicateur de bruit anormal |
| BRO-05 | Fraises / outils de coupe | Consommables d'usinage - Ø selon matière et opération |
| BRO-06 | Nez de broche / support outil | Corps de broche - fixation et guidage de la pince ER |

## [ELC] Électronique / Commande

Contrôleur CNC (MACH3/GRBL), boîtier DSP déporté, arrêt d'urgence, capteurs fin de course, câblage

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| ELC-01 | Contrôleur CNC (MACH3 / GRBL) | Carte de commande CNC - pilotage 3 axes - import G-code |
| ELC-02 | Boîtier de commande DSP (pendant) | Interface opérateur déportée - jogging, vitesse, référencement |
| ELC-03 | Arrêt d'urgence (bouton rouge) | Coupure totale immédiate - sécurité opérateur - face avant |
| ELC-04 | Capteurs fin de course X/Y/Z | Switches de référencement et sécurités de fin de déplacement |
| ELC-05 | Câblage & connectique | Faisceaux, gaines, connecteurs - alimentation et signaux |
| ELC-06 | Liaison USB / PC | Câble USB blindé avec filtre ferrite - port COM ou USB dédié |

## [ASP] Aspiration / Sécurité

Aspirateur de copeaux, tuyau flexible, bridage pièce sur table T - maintenance filtre régulière

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| ASP-01 | Aspirateur / collecteur copeaux | Aspiration des copeaux en temps réel - filtre colmatage à surveiller |
| ASP-02 | Tuyau d'aspiration flexible | Conduit souple reliant la tête de coupe à l'aspirateur |
| ASP-03 | Fixation pièce (serre-joints / table T) | Bridage sécurisé des pièces à usiner sur la table |

## [LOG] Logiciel / Commande

Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC - import G-code, DXF, HPGL - post-processeurs FAO - sauvegarde paramètres

| Code | Composant | Description / Rôle |
| --- | --- | --- |
| LOG-01 | Logiciel MACH3 / GRBL / LinuxCNC | Pilotage CNC - import G-code, DXF, HPGL - paramétrage axes |
| LOG-02 | Post-processeurs FAO | Convertisseurs FAO vers G-code machine - spécifiques matières |
| LOG-03 | Paramétrage & sauvegardes | Archivage des réglages machine, profils et configurations axes |

Document extrait du Dossier de Gestion de Maintenance - Fablab Universiapolis Polytechnique - Etape 4 du plan projet GMAO (Analyse documentaire).