DOSSIER DE GESTION DE MAINTENANCE

TECHNODRILL 3

Machine de Prototypage Rapide CNC 3 Axes

CIF - Circuit Imprimé Français · Réf. TD

## Caractéristiques principales

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | TD (CIF - Circuit Imprimé Français) |
| Résolution | 1,5 µm |
| Reproductibilité | ± 5 µm |
| Broche | 800 W |
| Interpolation | 3 axes - 3D |
| Vitesse max | 100 mm/s |
| Cadence perçage | 360 trous/min |

Découpage fonctionnel en 7 parties codifiées pour la gestion de maintenance. Chaque composant est référencé sous la forme CODE-XX (ex. AXE-03 pour la vis à billes axe Z, BRO-01 pour le corps de broche).

# 1. Légende des codes

| Code | Partie / Sous-système | Description |
| --- | --- | --- |
| MEC | Structure mécanique | Châssis porteur, plateau de travail, protections et fixations |
| AXE | Axes et guidage | Vis à billes, rails linéaires, douilles et palpeur de référence Z - résolution 1,5 µm |
| MOT | Motorisation | Moteurs pas à pas 3 axes (3200 pas/tr), drivers micro-pas 1/16, fréquence jusqu'à 200 kHz |
| BRO | Broche et outillage | Broche 800 W, 10 000 – 24 000 tr/min, reproductibilité ±5 µm, cadence 360 trous/min |
| ELC | Électronique / commande | Boîtier intégré, alimentation 230 V / 50 Hz / 8 A, sécurités mécaniques et logicielles |
| LOG | Logiciel GALAAD 3 | Pilotage CNC 3D, import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / GCODE / DXF, mises à jour gratuites |
| OPT | Options et périphériques | Extensions disponibles pour enrichir les capacités de la machine |

# 2. Découpage par sous-système

## [MEC] Structure mécanique

Châssis porteur, plateau de travail, protections et fixations

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| MEC-01 | Bâti / châssis | Structure porteuse principale de la machine |
| MEC-02 | Plateau aluminium rainuré | Surface de travail avec rainures T pour bridage rapide |
| MEC-03 | Capot de protection | Protection opérateur avec coupe-circuit intégré |
| MEC-04 | Bridage mécanique | Système de fixation des pièces à usiner |
| MEC-05 | Éclairage basse tension | Éclairage de la zone de travail (série) |
| MEC-06 | Visserie / fixations | Ensemble des boulons, écrous et inserts |
| MEC-07 | Coupe-circuit capot | Sécurité électrique à l'ouverture du capot |

## [AXE] Axes et guidage

Vis à billes, rails linéaires, douilles et palpeur de référence Z - résolution 1,5 µm

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| AXE-01 | Vis à billes axe X | Transmission du mouvement X, pas 5 mm |
| AXE-02 | Vis à billes axe Y | Transmission du mouvement Y, pas 5 mm |
| AXE-03 | Vis à billes axe Z | Transmission du mouvement Z, pas 5 mm |
| AXE-04 | Douilles à billes | Guidage sans jeu sur les axes linéaires |
| AXE-05 | Rails de guidage linéaire | Guidage précis de chaque chariot |
| AXE-06 | Palpeur axe Z (série) | Référencement hauteur outil automatique |
| AXE-07 | Butées fin de course | Sécurité mécanique et électrique des fins de course |

## [MOT] Motorisation

Moteurs pas à pas 3 axes (3200 pas/tr), drivers micro-pas 1/16, fréquence jusqu'à 200 kHz

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| MOT-01 | Moteur pas à pas axe X | Pilotage de l'axe X (vitesse max 100 mm/s) |
| MOT-02 | Moteur pas à pas axe Y | Pilotage de l'axe Y (vitesse max 100 mm/s) |
| MOT-03 | Moteur pas à pas axe Z | Pilotage de l'axe Z |
| MOT-04 | Drivers micro-pas (1/16) | Commande des moteurs avec subdivision de pas |
| MOT-05 | Coupleurs / accouplements | Liaison moteur / vis à billes |
| MOT-06 | Génér. fréquence 200 kHz | Générateur de signaux de pas haute fréquence |
| MOT-07 | Câbles moteurs blindés | Liaisons électriques blindées anti-parasites |

## [BRO] Broche et outillage

Broche 800 W, 10 000 – 24 000 tr/min, reproductibilité ±5 µm, cadence 360 trous/min

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| BRO-01 | Corps de broche 800 W | Broche principale à vitesse variable asservie |
| BRO-02 | Roulements broche | Roulements de précision (jeu nul) |
| BRO-03 | Pince porte-outil ER11/ER16 | Serrage et centrage des outils |
| BRO-04 | Variateur de vitesse | Contrôle de la vitesse de rotation 10k-24k tr/min |
| BRO-05 | Changeur d'outil semi-auto | Changement d'outil semi-automatique (standard) |
| BRO-06 | Fraises / forets | Consommables d'usinage (Ø min perçage 0,3 mm) |
| BRO-07 | Option changeur auto 5/10/15 | Magasin automatique en option (5, 10 ou 15 outils) |

## [ELC] Électronique / commande

Boîtier intégré, alimentation 230 V / 50 Hz / 8 A, sécurités mécaniques et logicielles

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| ELC-01 | Boîtier électronique intégré | Centrale de commande CNC embarquée |
| ELC-02 | Alimentation 230 V / 8 A | Alimentation principale 230 V, 50 Hz, 8 A |
| ELC-03 | Carte axes / contrôleur CNC | Carte de pilotage des 3 moteurs pas à pas |
| ELC-04 | Interface USB / communication | Liaison PC – machine (GALAAD 3) |
| ELC-05 | Capteurs / fins de course | Détection de position et sécurités |
| ELC-06 | Sécurité bridage logiciel | Limites de déplacement paramétrables |
| ELC-07 | Câblage général | Câblage inter-composants et connecteurs |

## [LOG] Logiciel GALAAD 3

Pilotage CNC 3D, import HPGL / ISO / EXCELLON / GERBER / GCODE / DXF, mises à jour gratuites

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| LOG-01 | Installation / gestion licence | Licence éducation ou industrie, clé logicielle |
| LOG-02 | Pilotage CNC 3D | Moteur de pilotage 3 axes et interpolation |
| LOG-03 | Import fichiers multi-formats | HPGL, ISO, EXCELLON, GERBER, GCODE, DXF… |
| LOG-04 | Gravure anglaise double face | Module gravure PCB double face |
| LOG-05 | Option caméra HD / mires | Reconnaissance optique automatique des mires |
| LOG-06 | Mises à jour (gratuites) | Mises à jour incluses à vie |
| LOG-07 | Sauvegardes paramètres | Export et archivage de la configuration machine |

## [OPT] Options et périphériques

Extensions disponibles pour enrichir les capacités de la machine

| Code | Composant | Description / rôle |
| --- | --- | --- |
| OPT-01 | Changeur auto d'outils 5/10/15 | Magasin automatique 5, 10 ou 15 outils |
| OPT-02 | Caméra HD reconnaissance mires | Repositionnement optique automatique double face |
| OPT-03 | Aspirateur / gestion copeaux | Aspiration intégrée pour propreté de la zone |
| OPT-04 | Éclairage additionnel | Éclairage complémentaire zone de travail |
| OPT-05 | Extension plateau (version XL) | Plateau 480×785 mm (course 385×580×60 mm) |
| OPT-06 | Accessoires de bridage | Brides, vés, supports pour fixation pièces |

Document extrait du Dossier de Gestion de Maintenance - Fablab Universiapolis Polytechnique - Etape 4 du plan projet GMAO (Analyse documentaire).